- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  辽宁瑞丰新型建材有限公司年产16万吨抹灰石膏、

腻子粉等干粉砂浆类生产线建设项目

建设单位（盖章）： 辽宁瑞丰新型建材有限公司

编制日期：  2022年9月26日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 辽宁瑞丰新型建材有限公司年产16万吨抹灰石膏、腻子粉等干粉砂浆类生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-211298-04-02-103442 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张涛 | 联系方式 | 18604923453 |
| 建设地点 | 铁岭市高新技术产业开发区东二街支一路 |  |  |
| 地理坐标 | （123度37分53.747秒，42度6分49.335秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | - 二十七、非金属矿物制品业 - 56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 铁岭经济开发区工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 铁开经备【2022】10号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是： 本项目生产厂房为租用，已安装生产设施 。已接受铁岭市生态环境局下发的责令改正违法行为的决定书（铁市环责改字【2023】第05-06号）。 | 用地（用海） 面积（m2） | 16340 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）》 审批机关：铁岭市人民政府 审批文件名称及文号：《铁岭市人民政府关于铁南工业区发展总体规划（2015-2030）的批复》（铁政[2017]56号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》 审查机关：铁岭市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于〈铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书〉审查意见的函》（铁市环函[2017]101号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与铁南工业区发展总体规划相符性分析 铁南工业园区包含懿路工业园区、高新技术产业开发区、台湾工业园区、腰堡工业园区、辽宁省专用车生产基地、新型材料产业园、农产品加工园七个工业园。 本项目所在地处于铁南工业区中高新技术产业开发区，高新技术产业开发区规划主导产业为：新材料、机械加工、橡胶制品、新型建材、装备制造。 本项目产品为属于新型抹灰石膏、腻子粉等干粉砂浆类材料符合高新技术产业开发区产业定位中的新材料，厂址土地性质为工业用地。 - 与《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析 表1 与规划环评及审查意见的相符性分析 审查意见; 本项目情况; 符合性. 1、《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）》本着高起点、高水平、高标准的原则，充分利用区域优势，外引内联，致力于发展汽车零配件、通信材料、高端制造业、新型建材、农产品加工、新材料（环保材料等）综合型园区。本次环评范围同省政府范围，规划范围不涉及饮用水水源、自然保护区、基本农田等敏感目标，选址合理。该规划的实施，对园区的长远发展、招商引资、项目落地都起到重要作用，同时对环境的保护提出了具体要求，因为即有利用地方经济的有力发展，又可按照国家要求保护区域环境，是地方环境保护与经济发展的重要纽带。; 本项目土地性质为工业用地。 本项目产品为属于新型抹灰石膏、腻子粉等干粉砂浆类材料符合铁南工业区产业定位中的新材料。; 符合. 综上所述，本项目符合规划及规划环境影响评价要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策相符性 - 本项目产品为其他建筑材料制造C3039，产品为干粉砂浆类，根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类，项目符合国家现行的有关产业政策。 - 2、与“三线一单”相符性分析 - （1）生态保护红线 - 根据《生态保护红线划定技术指南》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及《铁岭市生态保护红线规划》，本项目位于铁岭市高新技术产业开发区东二街支一路，不在生态保护红线范围内，项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据《铁岭市环境质量状况公报（2021年）》，环境空气中的基本污染物均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准及修改单限值要求。因此，且随着《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》的实施，项目所在区域环境空气质量将进一步得到改善。 本项目采取成熟的污染防治措施，废气满足相应的排放标准限值，且排放量较小，不改变区域环境质量目标。 （3）资源利用上线 本项目用水由所在园区供水管网提供。项目用电主要是设备用电，有园区供电管网统一提供。建成运行后通过内部管理、设备选型、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。本项目的水、电等资源利用符合本区域的资源利用上线要求。本项目也不在铁岭市土地资源重点管控区内。 - （4）生态环境准入清单 - 本项目位于ZH21122120001铁南经济开发区，属于重点管控单元，铁岭市环境管控单元图见附件。本项目与铁南经济开发区生态环境准入清单相分析见下表。 表2 与铁岭铁南经济开发区生态环境准入清单相符性分析 #### 序号; #### 类型; #### 管控要求; #### 本项目情况; #### 相符性. #### 1; 空间布局约束; 1、重点发展有色金属加工、装备制造及配套产业、建筑材料、机械加工、橡胶业、农副产品加工业、新材料和生物医药等产业； 2、水源保护区内不得修建有污染企业、度假村、游乐园、疗养院及居住小区等； 3、到2030年全部采用热电联产供热或使用燃气等清洁能源进行分片区集中供热； 4、禁止不符合规划区产业定位的企业，禁止国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、命令淘汰的项目，禁止生产方式落后、严重浪费资源和污染资源的项目，禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目，严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”企业； 5、限制污染排放较大的行业、高物耗、高能耗和高水耗项目、预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目以及工艺尾气中含有难处理的、有毒有害物质的项目入园； 6、控制高耗水、高污染行业发展；7、严格控制生产工艺中有特异污染因子排放的项目入园；8、限制污染排放较大、高物耗高能耗和高水耗、预处理水质达不到污水处理厂接管要求以及工艺尾气中含有难处理有毒有害物质的项目；9、严禁高能耗、高排放产业。; 本项目为新型干粉砂浆类材料，符合园区定位； 本项目办公室供暖为园区集中供暖、实验室供暖为空调，生产车间不供暖。 本项目不属于污染排放较大的行业、高物耗、高能耗和高水耗项目； 本项目不产生生产废水； 本项目不属于“两高”产业。; 符合. - 接表2 #### 序号; #### 类型; #### 管控要求; #### 本项目情况; #### 相符性. #### 2; 污染物排放管控; 1、园内大气环境参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、水环境参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，以及《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准； 3、SO2和NO2排放连该控制在84760t/a和41529t/a以内； 4、排入万泉河的COD控制在1326.4t/a以内，排入西小河的氨氮控制在126.93t/a以内。禁止氨氮排入万泉河，禁止COD排入西小河； 5、使用锅炉等燃烧产生的烟气，采用脱硫、除尘措施后，按照标准高空排放； 6、现有燃煤锅炉提倡使用优质低硫煤、洗后动力煤或固硫型煤，燃煤锅炉延期符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准； 7、废气处理率达85%以上，工业粉尘回收率平均达95%； 8、居民厨房油烟经暗烟道高空排放，单位及服务业查房油烟经净化处理设施处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18481-2001）后，经暗烟道高空排放； 9、各行业对特征污染物采取特殊的处理步骤处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水管网，特征行业污水需处理达到相关行业废水排放要求后进入污水处理厂； 10、各工业区污染物控制总量纳入铁岭县较大区域内进行总量控制。; 本项目严格执行各标准要求，达标排放。; 符合. - 接表2 #### 序号; #### 类型; #### 管控要求; #### 本项目情况; #### 相符性. #### 3; 环境风险防控; 1、屠宰及肉类加工企业距离沈铁新城居住区、学校、医院等500米以外，汽车制造企业距离腰堡组团居住区、学校、医院等400以外； 2、水泥、石灰制造企业距离懿路组团居住区、学校、医院等400米以外； 3、严格控制单位工业用地面积的污染物排放源，排放同类废气的企业尽可能拉开距离，不可过于集中，以避免局部地区污染物浓度超标； 4、一般固废贮存场防渗能力达《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及修改单规定要求； 5、入区企业危废临时堆放场所防渗等级达《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）（2013年修订）中规定； 6、严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、防治印染等项目风险； 7、新建、改建、扩建重点行业建设项目实施主要污染物排放减量置换。; 本项目为生产新型干粉砂浆类材料，且500米内无居住区、学校、医院等敏感目标； 固体废物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- - 及修改单规定要求； - 危废临时堆放场所防渗等级达《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）（2013年修订）中规定。; 符合. #### 4; 资源开发效率要求; 1、工业用地3931.33公顷，占比62.53%。; - 本项目为工业用地。; 符合. - 综上分析，本项目符合“三线一单”要求。 3、与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 - 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析见表2。 表3 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 #### 序号; #### 规划内容; 本项目内容; 相符性. #### 1; #### 区域协同开展PM2.5和O3污染防治。推动城市PM2.5浓度持续下降，有效遏制O3浓度增长趋势。统筹考虑PM2.5和O3污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控.在夏季以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，加强 NOx、VOCs等PM2.5和O3前体物排放监管；在秋冬季以移动源、燃煤源污染管控为主，强化不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放监管。; 本项目为生产新型干粉砂浆类材料，产生的污染物排放浓度均符合相应标准要求。 本项目办公室供暖为园区集中供暖、实验室供暖为空调，生产车间不供暖。; 符合. #### 2; #### 强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家统一部署，推进热电联产企业供暖覆盖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合，实施燃煤锅炉超低排放改造。全面推进清洁能源采暖。各市和沈抚示范区结合具体情况分别实施电能替代、天然气替代、集中供热替代、新能源替代及型煤替代、棚户区改造。加强供热热源和配套管网建设，加快天然气产供销体系和储气设施建设，基本实现新增 “煤改气”工程具备气源保障能力。阜新市开展清洁取暖城市试点建设。加快全省散煤治理，以城中村、城市周边等低矮面源和重污染地区为重点，通过加快拆迁改造、清洁供暖等方式推进散煤整治。2024年底前，完成大气重污染区域散煤治理任务。2025年底前，城镇清洁取暖率达到80％以上。. #### 3; #### 实施重点行业NOx等污染物深度治理。以镁砂、钢铁、焦化、建材、有色金属冶炼、铸造等行业为重点，淘汰一批、替代一批、治理一批，分类推动工业炉窑全面实现污染物达标排放。持续开展产业集群排查及分类治理。全面加强无组织排放管控，严格控制铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。制定实施 “十四五”钢铁超低排放改造项目计划，研究开展水泥等建材行业超低排放改造。推动全省执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。. - 本项目的建设符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 - 4、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》可行性分析 - 表4 与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》可行性分析 #### 类型; #### 管控要求; #### 本项目情况; #### 相符性. （一）加快推动绿色低碳发展; 1.深入推进碳达峰行动。以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进健全碳达峰碳中和“1+N”政策制度。 2.推动能源清洁低碳转型。优化能源供给结构，适度超前布局风电和太阳能发电，安全稳妥发展核电，加快抽水蓄能电站建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。 3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。 4.推进资源节约高效利用和清洁生产。坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用集约度。科学合理有序开发海洋资源、矿产资源，提高开发利用水平。5.加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。6.加快形成绿色低碳生活方式。; 本项目不属于重点行业； 本项目办公室供暖为园区集中供暖、实验室供暖为空调，生产车间不供暖。 本项目不属于“两高”行业； 本项目生产过程中，加强管理、监督，确保资源节约高效利用； 本项目严格落实生态环境分区管控要求。; 符合. 接表4 （二）深入打好蓝天保卫战; 1.着力打好重污染天气消除攻坚战；实施大气减污降碳协同增效行动；实施清洁取暖攻坚行动； 2.着力打好臭氧污染治理攻坚战；实施挥发性有机物原辅材料源头替代行动；实施挥发性有机物污染治理达标行动；实施氮氧化物污染治理提升行动。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造； 3.加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡接合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度；; - 本项目办公室供暖为园区集中供暖、实验室供暖为空调，生产车间不供暖。 本项目不涉及挥发性有机物，不属于钢铁、水泥、焦化；; 符合. - 5、与铁岭市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见相符性分析 表5 与铁岭市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见相符性分析 #### 类型; #### 管控要求; #### 本项目情况; #### 相符性. #### 划分环境管控单元; 全市共划定环境管控单元98个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。其中：优先保护单元54个，主要涵盖自然保护地、生态保护红线和一般生态空间区域，总面积为4592平方公里，占全市国土面积的35.35%;重点管控单元38个，主要包括工业园区、人口集中区和环境质量超标区域，总面积为4359平方公里，占全市国土面积的33.57%;一般管控单元6个，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域，总面积为4036平方公里，占全市国土面积的31.08%。; 本项目位于铁南工业园，属重点管控单元。; #### 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控的意见要求. #### 制定生态准入清单; 1.优先保护单元。以生态环境保护优先为原则，严守生态保护红线，禁止开发性、生产性建设活动，优先开展生态功能受 损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态功能不下降。 2.重点管控单元。工业园区以推动产业转型升级、强化污染排放控制、提升资源利用效率为重点；人口集中区以有效降低资源环境负荷、强化精细化管理为重点；环境质量超标区域以加强环境污染治理和生态环境风险防控为重点。 3.一般管控单元。以促进生产、生活、生态空间和功能的协调融合为导向，执行全市生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。; 本项目位于铁南工业园，不属于优先保护单元；不属于一般管控单元；属重点管控单元，并符合铁岭市“三线一单”要求及铁南经济开发区环境准入清单要求。; #### 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控的意见要求. - 6、与“铁岭市环境空气质量达标规划（2019-2025）”相符性分析 表6 与“铁岭市环境空气质量达标规划（2019-2025）”相符性分析 #### 序号; #### 重点任务; #### 分析内容; #### 本项目情况; #### 相符性. 1; 调整产业结构和提高能源利用率; 推进清洁取暖；抓好煤层气产供销体系建设；加快农村电网升级改造；加快发展清洁能源和新能源；优化产业布局；提高能源利用效率。; - 本项目办公室供暖为园区集中供暖、实验室供暖为空调，生产车间不供暖。; 符合. 2; 实施燃煤污染治理; 控制煤炭消费总量；深入实施燃煤锅炉治理；加快替代散烧煤供暖。; 本项目不涉及; 符合. 3; 深入推进工业污染治理; 严控“两高”行业产能；深入开展“散乱污”企业整治；持续推进工业污染源全面达标排放；推进重点行业污染治理升级改造；开展园区综合整治；推进实行特别排放限值；开展工业炉窑治理专项行动；强化重点污染源自动监控体系建设；大力培育绿色环保产业。; 本项目不涉及; 符合. 4; 大力发展城市绿色交通; 改善货运结构；完善城市交通服务体系；加强油品质量管理；加强移动源污染防治；加强非道路移动机械污染防治；实施超标排放车辆全治理工程。; 本项目原辅材料为封闭罐车运输至厂区。; 符合. 5; 深入治理扬尘污染; 加强城市扬尘综合治理；推进露天矿山综合整治。; 本项目不涉及; 符合. 6; 加强秸秆综合管控和氨排放控制; 深入推进农作物秸秆综合利用；加强秸秆焚烧综合管控；控制农业氨源排放。; 本项目不涉及; 符合. 7; 积极有效应对重污染天气; 夯实应急减排措施；实施大气污染联防联控。; 本项目不涉及; 符合. 8; 大力整治挥发性有机物（VOCs）污染; 深化工业挥发性有机物（VOCs）治理；强化居民生活、餐饮业油烟污染排放治理；强化汽修行业污染排放治理； 开展生活垃圾收集站和城市污水处理厂恶臭治理。; 本项目不涉及; 符合. - 7、选址合理性分析 - 本项目北侧为中机冶金机械（沈阳）有限公司；南侧为天河机械；东侧为辽宁一钢异性管有限公司；西侧为辽宁盛源肥业科技有限公司；四邻企业均对本项目经营生产影响较小。 辽宁盛源肥业科技有限公司 中机冶金机械（沈阳）有限公司 辽宁一钢异性管有限公司 图例 本项目 天河机械 相邻企业 - 图2 辽宁瑞丰新型建材有限公司四邻图 - 项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等环境敏感区，不存在地表水及地下水源保护区，不在划定的生态保护红线范围内。选址区域环境空气和声环境质量现状良好，本项目的建设对周围环境污染较小，能够满足相应功能区划。综合分析，项目厂址选择合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、建设内容 辽宁瑞丰新型建材有限公司成立于2018年8月8日，主要从事石膏粉，腻子粉生产、销售于一体的企业。本项目位于高新技术产业开发区东二街支一路，租用辽宁泰恒通源科技有限公司的闲置厂房，占地面积为16340m2，建筑面积约8000m2，包括生产车间，实验室，办公室等。本项目主要生产嵌缝石膏、粉刷石膏和腻子粉类干粉砂浆，年产量为160000吨，其中粉刷石膏70000吨、嵌缝石膏40000吨、腻子粉50000吨，本项目主要工程内容见下表。 表7 项目工程组成 工程; 主要组成内容. 主体工程; 生产车间（7500m2），厂房为密闭厂房，设密闭窗户、密闭门。 项目设有3条生产线，主要用于年产160000吨嵌缝石膏、粉刷石膏和腻子粉。. 辅助工程; 办公用房（500m2），共四层，本项目租用一层。. 实验室（70m2）。. 活动房（40m2）。. 储运工程; 原料筒仓11个（每个筒仓最大储存量为50t）。. 成品区位于生产车间内，占地3000m2。. 道路地面硬化。. 公用工程; 供水：本项目用水由园区供水管网提供。. 供电：由工业园供电系统引入。. 供暖：本项目办公室供暖为园区集中供暖、实验室供暖为空调，生产车间不供暖。. 环保工程; 废气; 筒仓上料粉尘 1#粉刷石膏生产线筒仓上料工序、2#嵌缝石膏生产线筒仓上料工序、3#腻子粉生产线筒仓上料工序产生的废气经各自仓顶自带的布袋除尘器处理，经1根25米高排气筒排放。(DA001). 包装粉尘 1#粉刷石膏生产线包装工序、2#嵌缝石膏包装工序、3#腻子粉生产线包装工序产生的废气经各自生产线配备的布袋除尘器处理，经1根25m高排气筒排放。(DA001). 无组织废气：密闭厂房、配备吸尘机器人定期吸尘。. 废水：本项目不产生生产废水，生活污水经过厂区化粪池进入园区管网，排入辽宁岭南污水处理厂，最终排入万泉河。. 噪声：车间固定设备安装基础减振。. 固废：建设危险废物临时储存间一座20m2，位于生产车间东南角。 建设一般固废暂存间一座10m2，位于生产车间东南角。. 公用工程详细说明 1.1给排水 本项目生产运行过程中用水环节为生活用水。本项目用水取自园区自来水供水系统，水质水量可以满足用水要求。 损耗280 辽宁岭南污水处理厂 新鲜水1398 生活用水 1118 园区管网 化粪池 万泉河 图3 水平衡图(单位t/a) 生活用水：本项目人员为38人，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020），员工生活用水参数一般为115L/班·人，则本项目人员生活用水量为1398t/a。 生活排水：生活污水量按用水量的80%计算，则为1118t/a。生活污水经过厂区化粪池后进入园区管网，排入辽宁岭南污水处理厂，最终排入万泉河。 生产用水：本项目生产不用水。 本项目原料罐车采用全封闭，车辆进出场无需清理，不涉及清洗废水，且产品均为袋装，厂房内设置机器人吸尘器吸尘，厂房地面不涉及清洗废水。 1.2供热 本项目冬季生产，办公室供暖为园区集中供暖，实验室供暖为空调、生产车间不供暖。 2.主要产品及产能 本项目产品方案如下： 表8 产品方案 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 产品规格. 1; 粉刷石膏; 70000; 粉质，25kg/袋. 2; 嵌缝石膏; 40000; 粉质，25kg/袋. 3; 腻子粉; 50000; 粉质，25kg/袋. 产品质量标准要求： 轻质抹灰石膏产品质量要求执行中华人民共和国国家标准《抹灰石膏》（GB/T28627-2012），具体标准要求见下表。 表9 产品质量要求 序号; 项目; 技术指标. 1; 凝结时间; 初凝时间; ≥1h. 终凝时间; ≤8h. 2; 保水率; ≥60%. 3; 抗折强度; ≥1.0MPa. 4; 抗压强度; ≥2.5MP. 5; 拉伸粘结强度; ≥0.3MP. 6; 体积密度; ≤1000kg/m3. 腻子粉产品质量要求执行《建筑室内用腻子粉》（JG/T298-2010），具体标准要求见下表。 表10 产品质量要求 序号; 项目; 技术指标. 1; 容器中状态; 无结块、均匀. 2; 低温贮存稳定性; 三次循环不变质. 3; 施工性; 刮涂无障碍. 4; 干燥时间; 单道施工厚度/mm; <2; ≤2. ≥2; ≤5. 5; 初期干燥抗裂性（3h）; 无裂纹. 6; 打磨性; 标准状态; >0.3. 7; 粘结强度/MPa; 浸水后; -. 3.主要生产单元 本项目主要生产单元为：原辅料制备、检验包装系统。 4.主要工艺 本项目主要工艺如下： 表11 主要生产工艺一览表 主要生产单元; 主要工艺. 原辅料制备; 贮存. 原辅制备. 生产系统; 生产系统. 5.主要生产设施及设施参数 主要生产设备见下表。 表12 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号. 1; 小料发送罐; 3; 台; /. 2; 电控系统; 1; 台; LC-PDC-ZC12D. 3; 包装机; 8; 台; LP1650. 4; 缠膜机; 2; 台; TP1650-F. 5; 除尘设备; 3; 台; /. 6; 机械平台（2层）; 4; 台; /. 7; 小料搅拌机; 2; 台; /. 8; 珍珠岩发送罐; 1; 台; /. 9; 电子秤（2吨）; 2; 台; /. 10; 原料储存罐; 11; 座; /. 11; 螺杆空压机; 1; 台; /. 12; 搅拌机（3m3）; 1; 台; /. 13; 计量称; 3; 台; /. 14; 电控系统; 2; 套; /. 15; 螺旋传送机; 16; 台; /. 16; 干粉搅拌机; 3; 台; /. 17; 斗式提升机; 8; 台; /. 18; 辅助设备钢材; 1; 台; /. 19; 辅助设备（投料机、除尘器、投料斗、蝶阀）; 1; 台; /. 20; 全自动缠绕机; 1; 台; /. 21; 全自动码垛机; 1; 台; /. 22; 叶轮阀口包装机+超声波装置; 2; 台; /. 23; 成品搅拌仓; 1; 台; /. 24; 三口成品仓; 1; 台; /. 25; 仓顶除尘器; 3; 台; /. 26; 自动称重灌装机（阀口气浮式）; 2; 台; /. 27; 缠膜机; 2; 台; /. 28; 缓凝剂搅拌机; 1; 台; /. 29; 混合机（2m3）; 4; 台; /. 30; 混合机（3m3）; 4; 台; /. 31; 气泵; 4; 台; /. 32; 储料仓（2m3）; 4; 台; /. 33; 储料仓（3m3）; 4; 台; /. 6.主要原辅材料种类和用量 营运期原材料及能源消耗见下表。 表13 营运期原料、辅料用量及能源消耗 序号; 类别; 原料名称; 性状; 粒径（目）; 含水率（%）; 年用量（t/a）; 最大储量（t/a）. 1; 原辅材料; 灰钙粉（主料）; 固态; 325; 0.05; 5000; 50. 2; 重钙粉（主料）; 固态; 325; 0.05; 38000; 100. 3; 水洗砂（主料）; 固态; 70-100; 4%; 5500; 50. 4; 石膏（主料）; 固态; 200; 0.03; 80000; 100. 5; 玻化微珠（主料）; 固态; 70-90; 0.03; 10000; 100. 6; 滑石粉（主料）; 固态; 200; 0.5; 15000; 50. 7; 缓凝剂（辅料）; 固态; 200; 0.03; 1700.396; 50. 8; HPMC（辅料）; 固态; /; /; 4800; 50. 9; 编织袋; 固态; /; /; 640万个; /. 10; 资源、能源; 用水量; /; /; /; 1398; /. 11; 耗电量; /; /; /; 30万kWh/a; /. 主要原辅料理化性质见下表： 表14 主要原辅材料理化性质表 序号; 原辅料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 脱硫石膏; 又称排烟脱硫石膏、硫石膏或FGD石膏，主要成分 和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO4 ·2H O，含量≥93%，广泛用于建材等行业; /; /. 2; 重钙; 重质碳酸钙简称重钙，是用优质的石灰石为原料， 经石灰磨粉机加工成白色粉体，它的主要成分是CaCO 。重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。; /; /. 3; 玻化微珠; 玻化微珠是一种酸性玻璃质溶岩矿物质（松脂岩矿 砂），经过特种技术处理和生产工艺加工形成内部 多孔、表面玻化封闭，呈球状体细径颗粒，是一种 具有高性能的新型无机轻质绝热材料。主要化学成 份是Si0 、AI 0 、CaO，颗粒粒径为0.1—2mm，容重为50—100kg/m3，导热系数0.028—0.048W/m·K， 漂浮率大于95%，成球玻化率大于95%，吸水率小于 50%，熔融温度为1200℃。; /; /. 本项目物料平衡见表。 表15 本项目物料平衡表 物料投入; 物料产出. 投入物料; 投入量(t/a); 产品名称; 产出量(t/a). 灰钙粉（主料）; 5000; 嵌缝石膏; 70000. 重钙粉（主料）; 38000; 粉刷石膏; 40000. 水洗砂（主料）; 5500; 腻子粉; 50000. 石膏（主料）; 80000; 颗粒物; 0.396. 玻化微珠（主料）; 10000; /; /. 滑石粉（主料）; 15000; /; /. 缓凝剂（辅料）; 1700.396; /; /. HPMC（辅料）; 4800; /; /. 合计; 160000.396; 合计; 160000.396. 7.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员38人，每班运行8h，两班制，每天运行16h，全年运营320天，全年工作时间5120h。 8.厂区平面布置 项目厂区由西至东布置，厂房位于厂区的西北侧，实验室紧邻厂房的东南侧，办公区域位于厂区的西北侧，详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程： 生产工艺 石膏、水洗砂、玻化微珠 （石膏、玻化微珠） 称重 原材料储仓 控压机风送传输 成品仓 封闭式混合搅拌 石膏、重钙 G1 石膏、重钙 重钙、滑石粉、灰钙粉 （重钙、滑石粉） G1 G1 原材料储仓 原材料储仓 原材料储仓 称重 称重 称重 N N N 封闭式混合搅拌 封闭式混合搅拌 封闭式混合搅拌 成品仓 G2 成品仓 成品仓 G2 G2 N N N 出料包装 出料包装 出料包装 灌装 灌装 灌装 码垛 码垛 码垛 入库 入库 入库 耐水腻子粉 （中性腻子粉） 轻质粉刷石膏 （重质粉刷石膏） 嵌缝石膏 筒仓废气：G1 打包废气：G2噪声：N 图4 粉刷石膏、嵌缝石膏、腻子粉工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述: 原料的运输和贮存 本项目粉刷石膏生产线、嵌缝石膏生产线、腻子粉生产线使用的原材料包括石膏、玻化微珠、重钙粉、灰钙粉、滑石粉、水洗砂，均为外购。原料通过密闭的散装罐车运输至厂区后，再通过气力输送机输送至原料筒仓，原料筒仓为密闭设备，各物料筒仓顶部排气口均配有仓顶除尘器，此工序产生筒仓粉尘G1。 计量配料 筒仓中的原料，通过螺旋式输送机送至待混仓计量称重配料，配料完成依靠重力下落，进入无搅拌仓。此工序全程密闭化作业。 搅拌：计量后的物料在搅拌机内混合搅拌，该过程仅为物理搅拌混合过程，不发生化学反应，全过程密闭，混合均匀的粉料通过气动阀把仓门打开依靠重力下落，进入成品仓中暂存。 取样送检： 将成品取样送至厂区实验室检验，经检验合格后，方可进行出料。 出料包装： 成品仓储存的粉料输送至下料口自动包装机进行计量，打包。包装后的袋装成品通过全自动码垛机器人进行码垛，此过程产生一定下料包装粉尘G2以及设备运行时产生的噪声N。 表16 项目营运期产污一览表 类别; 污染工序; 编码; 污染物名称; 拟采取的措施. 废气; 上料; G1; 颗粒物; 自带布袋除尘器+25m高排气筒DA001。. 出料包装; G2; 颗粒物; 布袋除尘器+25m高排气筒DA001。. 噪声; 生产设备; N; 噪声; 合理布局；设备安装时底座设置减振垫；加强设备的日常维护保养；对进出车辆加强管理，限制车速，禁鸣喇叭。. 废水; 生活用水; /; 化学需氧量、五日生化需养量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮; 化粪池预处理后排入园区污水管网。. 固废; 除尘器; /; 回收粉尘; 收集后回用于生产。. 搅拌; /; 不合格废料; 全部可回用到搅拌工序。. 设备维护; /; 废机油、废机油桶; 暂存于危废间。. |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目厂区租用辽宁泰恒通源科技有限公司的闲置房产，辽宁泰恒通源科技有限公司于2018年9月11日取得了铁岭县生态环境局关于《辽宁泰恒通源科技有限公司建设项目建设内容调整环境影响补充报告》的批复（铁县环审函【2018】102号）。 2023年2月17日，铁岭市生态环境局对辽宁瑞丰新型建材科技有限公司进行调查，调查中发现该公司存在“年产16万吨抹灰石膏、腻子粉等干粉砂浆类建设项目未依法经生态环境审批部门审批，擅自开工建设”的环境违法行为。 根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条和《关于印发铁岭市行政执法包容审慎监管事项清单（第二批）的通知》，2023年3月14日铁岭市生态环境局对该公司上述行为下发责令改正违法行为的决定书，对该公司上述行为免于处罚（铁市环罚字【2022】06-28号），详见附件。 辽宁瑞丰新型建材科技有限公司已委托铁岭市丰美环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作，在规定时间内补办环评批复手续，并按照环评及批复要求完善环保措施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1. 环境状况公报 - 1.1 环境状况公报 根据《铁岭市生态环境质量报告书（2021年）》，铁岭市环境空气基本污染指标（可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化氮NO2、二氧化硫SO2、一氧化碳CO、臭氧O3）进行了监测，监测结果见下表。 表17 环境空气现状监测及评价结果 单位μg/m3 监测项目; 监测结果; 标准指数; GB3095-2012二级标准. PM10; 年均值; 60; 0.86; 70. PM2.5; 年均值; 34; 0.97; 35. SO2; 年均值; 7; 0.12; 60. NO2; 年均值; 26; 0.65; 40. O3（第90百分位数）; 8小时均值; 130; 0.81; 160. CO（第95百分位数）; 24小均值; 1.2mg/m3; 0.30; 4mg/m3. 由监测结果可知，6项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 通过以上分析可知，铁岭市属于环境空气达标区。 1.2 特征污染物监测 本项目引用《铁南工业区发展总体规划修编环境影响报告书》中监测数据，辽宁浩桐环保科技有限公司于2020年11月13-19日对三台子村及依路村特征污染物TSP进行现状监测，检测报告见附件，监测点位图见附图。 （1）检测点位及检测项目：见下表 表18 大气环境现状监测点位 点位编号; 点位名称; 与本项目位置关系; 检测项目; 检测频率. H1; 三台子; 在本项目东北侧2246m; TSP; TSP连续检测7天，日均值。. H2; 依路村; 在本项目东北侧1446m. （2）分析方法、使用仪器及检出限：见下表 表19 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目; 分析方法; 使用仪器; 检出限. TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; MH1200型全自动大气/颗粒采样器BS124S型电子天平; 0.001mg/m3. （3）监测结果：见下表 表20 检测结果 单位mg/m3 日期; 项目; H1; H2. 11月13日; TSP; 0.110; 0.102. 11月14日; 0.105; 3.9. 11月15日; 0.102; 0.100. 11月16日; 0.100; 0.101. 11月17日; 0.100; 0.102. 11月18日; 0.099; 0.104. 11月19日; 0.101; 0.097. 检测结果表明，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级浓度限值。 2.地表水环境质量现状 根据《铁岭市环境状况公报（2021年）》，2021年万泉河水质为Ⅳ类， 为轻度污染。氨氮符合Ⅳ类水质标准，氨氮浓 度为 1.05 毫克/升，超Ⅲ类水质标准0.1倍；化学需氧量、总磷、高锰酸盐指数符合Ⅲ类水质标准；其余监测项目均符合Ⅰ类水质标准。 2021年万泉河主要水质指标监测结果见下表。 表21 2021年万泉河主要水质指标监测结果 单位：mg/L 3.声环境质量现状 项目断面; 化学需氧量; 生化需氧量; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 水质类别. 诸民屯桥; 14; 1.6; 0.116; 0.11; 2.9; Ⅳ类. 超标倍数; —; —; —; —; —; —. 标准值 (Ⅳ类); ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤10; —. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目位于铁南工业园区内，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。且厂界外周边50米范围无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。 4、生态环境 本项目在工业园区内，不涉及生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），调查厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气保护目标；调查厂界外50m范围内声环境保护目标；调查厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水保护目标。本项目位于工业园区内，不考虑占地范围内的生态环境保护目标。 本项目500m范围内无大气保护目标；本项目50m范围内无声环境保护目标；本项目500m范围内无地下水保护目标； |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1.营运期颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 表2新污染源大气污染物排放限值中的要求。具体标准值详见下表。 - 表22 新建企业大气污染物排放限值 污染物; 最高允许浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 120; 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 25; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. - 生活污水排放执行DB21/1627－2008《辽宁省污水综合排放标准》中表 2 排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度标准。 表23 废水污染物排放浓度限值 单位：mg/L 序号; 污染因子; 限值; 采用标准. 1; 悬浮物; 300; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2. 2; 化学需氧量; 300. 3; 五日生化需氧量; 250. 4; 氨氮; 30. 5; 总氮; 50. 6; 总磷; 5. - 3.营运期厂界噪声评价执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》执行3类标准：昼间65dB(A)；夜间55dB(A)。 - 4.一般工业固体废物执行GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，危险废物贮存满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《辽宁省人民政府关于印发<辽宁省“十四五”节能减排综合工作实施方案>的通知》（辽政发〔2022〕16号）、《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》、《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）、《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》等文件要求，“十四五”期间国家对化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧化物等四种主要污染物实行总量减排控制计划。 确定本项目总量控制指标为： 废气：氮氧化物0t/a、VOCs 0t/a。 废水：氨氮 0.0559 t/a、COD 0.005594 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目厂房为租用，施工期不涉及大型土建，已完成设备安装，施工期造成的临时性环境影响已结束。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1.大气环境影响分析和保护措施 表24 大气污染源情况 产品线; 产排污环节; 污染物 种类; 排放形式; 排放口 编号; 污染治理工艺; 技术可行性. 1#粉刷石膏; 筒仓 上料; 颗粒物; 有组织; DA001; 布袋除尘器; 可行. 包装; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 可行. 2#嵌缝石膏; 筒仓 上料; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 可行. 包装; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 可行. 3#腻子粉; 筒仓 上料; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 可行. 包装; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 可行. 表25 大气污染物排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口 地理坐标; 排气筒高度; 出口内径; 温度; 排放口 类型; 排放标准. DA001; 废气总排口; E123°38′10.80″ N 42°6′43.88″; 25m; 0.2m; 常温; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 1.2 源强分析 本项目废气主要来源于是粉刷石膏筒仓上料工序+包装工序、嵌缝石膏筒仓上料工序+包装工序、腻子粉筒仓上料工序+包装工序。 1.2.1 正常情况废气排放情况 1.2.1.1 有组织废气 1.2.1.1.1 筒仓上料废气 本项目原料通过运输罐车与筒仓管道封闭直连，通过气力输送机输送至筒仓，该过程在筒仓放空口处有废气产生，废气产生量参考参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册”中物料输送储存工序排放因子（0.197kg粉尘/t产品）进行计算，粉刷石膏年产量为70000t/a，嵌缝石膏年产量为40000t/a，腻子粉年生产量为50000t/a。粉刷石膏生产线上料时间为420h/a、嵌缝石膏生产线上料时间为240h/a、腻子粉生产线上料时间为300h/a。每条生产线原料筒仓均各自自带布袋除尘器(配套风机风量为6000m3/h)，全过程密闭，其除尘效率可达99%，收集粉尘经布袋除尘器除尘后经一根25m高烟囱（DA001）高空排放，污染物产排放情况见表26、表27。 表26 废气产生情况 产品; 产量（t/a）; 颗粒物产污系数; 颗粒物产生量（t/a）. 粉刷石膏; 70000; 0.197kg/t-产品; 13.79. 嵌缝石膏; 40000; 7.88. 腻子粉; 50000; 9.85. 表27 项目废气污染物产生排放情况 产排污环节; 污染物 种类; 类别; 收集效率 （%）; 污染物产生情况; 治理 措施; 去除率（%）; 风量 mg/m3; 污染物排放情况. 产生量(t/a); 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放 浓度mg/m3. 粉刷石膏生产线筒仓上料工序; 颗粒物; 有组织; 100; 13.79; 32.83; 5472.22; 布袋除尘器; 99; 6000; 0.138; 0.328; 54.72. 嵌缝石膏生产线筒仓上料工序; 颗粒物; 有组织; 100; 7.88; 32.83; 5472.22; 布袋除尘器; 99; 6000; 0.079; 0.328; 54.72. 腻子粉生产线筒仓上料工序; 颗粒物; 有组织; 100; 9.85; 32.83; 5472.22; 布袋除尘器; 99; 6000; 0.099; 0.328; 54.72. 1.2.1.1.2 包装废气 本项目粉刷石膏生产线、嵌缝石膏生产线腻子粉生产线在包装过程中，均由自动包装机打包，包装机与成品搅拌料仓出料口密闭连接，出料过程中无粉尘产生，只有产品灌装及封口过程中有粉尘产生，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表13-2水泥装袋产尘系数0.005kg/t（装袋），污染物产生情况见下表。 表28 污染物产生情况 产品; 产量（t/a）; 颗粒物产污系数; 颗粒物产生量（t/a）. 粉刷石膏; 70000; 0.005kg/t-产品; 0.35. 嵌缝石膏; 40000; 0.2. 腻子粉; 50000; 0.25. 各生产线出料口上方均设置集气罩（方形、规格 0.4m*0.5m*，收集效率为90%），全过程密闭，均通过负压风机收集包装废气（风量为2000m3/h），各生产线收集废气经各自配套的布袋除尘器除尘后均经25m高烟囱（DA001）排放，布袋除尘器除尘效率可达99%，未收集粉尘进入车间，均经车间通风系统无组织排放，根据业主提供的设备生产数值，包装一袋25kg约5s，粉刷石膏生产线3台包装机同时工作、嵌缝石膏生产线2台包装机同时工作、腻子粉生产线3台包装机同时工作。则粉刷石膏生产线包装年用时约1296h、嵌缝石膏生产线包装年用时约1111h、腻子粉生产线包装年用时约925h。 污染物产排放情况见下表。 表29 污染物产生排放情况 产排污环节; 污染物 种类; 收集措施; 收集效率 （%）; 有组织产生情况; 治理 措施; 无组织产排放量; 去除率（%）; 风量 mg/m3; 有组织污染物排放情况. 产生量(t/a); 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放 浓度mg/m3. 粉刷石膏生产线包装工序; 颗粒物; 3个集气罩; 90; 0.315; 0.243; 121.5; 布袋除尘器; 0.035; 99; 2000; 0.0032; 0.0024; 1.215. 嵌缝石膏生产线包装工序; 颗粒物; 2个集气罩; 90; 0.18; 0.162; 81; 布袋除尘器; 0.02; 99; 2000; 0.0018; 0.0016; 0.81. 腻子粉生产线包装工序; 颗粒物; 3个集气罩; 90; 0.225; 0.243; 121.5; 布袋除尘器; 0.025; 99; 2000; 0.0023; 0.0024; 1.215. 废气达标判断以最大可信情形计，考虑三条生产线上料工序同时进行、三条生产线包装工序同时进行及三条生产线上料工序、包装工序均同时进行，有组织排放及达标情况见下表。 表30 废气有组织排放达标情况 工序; 污染物 名称; 排放速率kg/h; 速率限值kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3; 达标情况. 粉刷石膏生产线筒仓上料工序; 颗粒物; 0.328; 5.9; 54.72; 120; 达标. 嵌缝石膏生产线筒仓上料工序; 颗粒物; 0.328; 5.9; 54.72; 120; 达标. 腻子粉生产线筒仓上料工序; 颗粒物; 0.328; 5.9; 54.72; 120; 达标. 三条生产线筒仓上料工序同时进行; 颗粒物; 0.984; 5.9; 54.66; 120; 达标. 粉刷石膏生产线包装工序; 颗粒物; 0.024; 5.9; 1.215; 120; 达标. 嵌缝石膏生产线包装工序; 颗粒物; 0.0016; 5.9; 0.81; 120; 达标. 腻子粉生产线包装工序; 颗粒物; 0.0024; 5.9; 1.215; 120; 达标. 三条生产线包装工序同时进行; 颗粒物; 0.0064; 5.9; 1.06; 120; 达标. 三条生产线(筒仓上料工序+包装工序)同时进行; 颗粒物; 0.9904; 5.9; 0.047; 120; 达标. 综上所述，有组织废气排放浓度均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值中的要求。 1.2.1.2 无组织废气 三条生产线下料包装工序产生的废气未被收集的部分为无组织排放，生产期间均在密闭厂房、厂区配备吸尘机器人定期吸尘。以三条生产线包装工序同时进行，无组织颗粒物排放总量为0.08t/a，本项目全年生产时间为5120h，厂房内无组织排放速率为0.0156kg/h，生产车间密闭相当于沉降室，沉降室的除尘的去除效率为30%，无组织最终排放速率为0.0109kg/h，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，计算结果见下表。 表31 粉尘无组织排放情况 项目; 颗粒物; 单位. 排放速率; 0.0109; kg/h. 周界外最高浓度; 0.00495; mg/m3. 周界外浓度最高点标准; 1.0; mg/m3. 由表31可知，本项目周界外废气最高浓度为0.00495mg/m3，符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值。 1.2.1.3大气污染物排放量核算 （1）厂区有组织排放情况 表32 大气污染物有组织排放量核算 序号; 排放口; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 54.72; 0.9904; 0.316. （2）厂区无组织排放情况 表33 厂区无组织排放量核算 序号; 工序; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 粉刷石膏生产线包装工序; 颗粒物; 0.035. 2; 嵌缝石膏生产线包装工序; 颗粒物; 0.02. 3; 腻子粉生产线包装工序; 颗粒物; 0.025. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.08. （3）厂区年排放情况 表34 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.396. 1.2.2 非正常情况废气排放情况 本项目大气污染物非正常排放量核算结果如下。 表35 大气污染物年排放量核算 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 单次持 续时间 （h）; 年发生 频次 （次）; 应对 措施. 1; 粉刷石膏原料仓; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 32.83; 5472.22; /; /; 立即停产修复. 2; 嵌缝石膏原料仓; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 32.83; 5472.22; /; /; 立即停产修复. 3; 腻子粉原料仓; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 32.83; 5472.22; /; /; 立即停产修复. 4; 粉刷石膏打包; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 0.243; 121.5; /; /; 立即停产修复. 5; 嵌缝石膏打包; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 0.162; 81; /; /; 立即停产修复. 6; 腻子粉打包; 布袋除尘器破损; 颗粒物; 0.243; 121.5; /; /; 立即停产修复. 本环评要求企业务必对环保设施的运行状况进行定期检查，并按时维护。在环保设施出现故障时及时停车，以免对周围环境造成污染。 1.3 废气排放的环境影响 本项目排放的污染物为颗粒物，采取有效的治理措施，最终排放量较小，对周围的环境质量贡献值较小。 1.4 措施可行性分析 本项目属于其他建筑材料制造行业，产品为粉刷石膏，嵌缝石膏和腻子粉，没有相关行业的排污许可申请与核发技术规范。本项目原料仓顶部设置布袋除尘器，灌装口设置负压风管废气收集系统，经布袋除尘器处理后达标排放，布袋除尘器去除效率99%。综合分析，本项目大气污染治理措施可行。 1.5 废气自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），企业需对大气污染源进行下列监测。本项目废气自行监测项目及频次如下： 表36 废气自行监测项目及频次 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 2.水环境影响分析 本项目污水排放情况如下： 表37 废水排放方式及排放口情况 排放口基本情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 是否为可行技术. 编号; 名称; 类型; X坐标; Y坐标. DW001; 厂区废水总排口; 一般排放口; -39; 45; 间接排放; 辽宁岭南污水处理厂; 间断; 化粪池; 是. 注：本项目坐标原点经纬度为E123°38′13.66″，N42°6′39.06″。 2.1 生活污水排放情况 该项目员工共38人，每天生活用水量按每人115L/d，用水量为1398t/a，生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为1118/t/a。 《生活污水水质》生活污水平均浓度如下： 表38 生活污水平均浓度 单位：mg/L 浓度高低; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 高浓度; 1000; 400; 350; 85; 15; 85. 中等浓度; 400; 200; 220; 40; 8; 40. 低浓度; 250; 100; 200; 20; 4; 20. 生活污水水质类比北方地区生活污水水质，本项目生活污水水质取低浓度为： 化学需氧量250mg/L、 五日生化需氧量 100mg/L、悬浮物200 mg/L、氨氮20mg/L、总磷4mg/L、总氮20mg/L。生活污水排入厂区化粪池处理,则项目总排污水水质见下表。 表39 总排污水污染物排放源强表 产排污情况; 废水量; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 产生量t/a; 1118; 0.2795; 0.1118; 0.2236; 0.02236; 0.004472; 0.02236. 产生浓度mg/L; -; 250; 100; 200; 20; 4; 20. 排放标准mg/L; -; 300; 250; 300; 30; 5; 50. 本项目生活污水排入园区管网后，排入辽宁岭南污水处理厂，最终排入万泉河，满足DB21/1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》中表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度的要求（悬浮物300 mg/L、化学需氧量300mg/L、五日生化需氧量250mg/L、氨氮30mg/L、总磷5mg/L、总氮50mg/L）。 2.2 污水处理的依托性分析 本项目污水为间接排放，依托于辽宁岭南污水处理厂。 辽宁岭南污水处理厂，污水处理工艺为一级处理+水解酸化+A/O+深度处理。目前平均日污水处理量已达到8000m3/d，处理规模10000m3/d，污水处理能力可接收本项目产生的废水，处理后的水排放至万泉河，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 本项目仅排放生活污水，不外排生产废水，污水水质单一，易处理，园区污水处理厂规模完全满足本项目污水处理依托需要。 3.噪声影响分析 3.1 噪声源强 营运期项目噪声主要来自提升机、包装机、搅拌机等设备运行产生的机械噪声，噪声源强约为 80～90dB（A）之间。选用低噪声设备，管道采用软连接，生产设备全部安装在生产车间内，并设置减振垫。可使生产车间外噪声衰减约20dB（A），主要噪声源统计见下表。 表40 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 建筑 物 名称; 声源名称; 声源声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. X; Y; Z. 生产厂房; 斗式提升机; 80; 低噪声设备、减振垫; -65; 159; 18; 5; 80; 昼间、夜间; 20; 60; 20. 斗式提升机; 80; -56; 153; 18; 5; 80; 昼间、夜间; 20; 60; 20. 斗式提升机; 80; -50; 150; 18; 5; 80; 昼间、夜间; 20; 60; 20. 斗式提升机; 80; -43; 145; 18; 5; 80; 昼间、夜间; 20; 60; 20. 斗式提升机; 80; -35; 140; 20; 5; 80; 昼间、夜间; 20; 60; 20. 斗式提升机; 80; -26; 130; 20; 5; 80; 昼间、夜间; 20; 60; 20. 斗式提升机; 80; -14; 125; 20; 5; 80; 昼间、夜间; 20; 60; 20. 斗式提升机; 80; -9; 120; 20; 5; 80; 昼间、夜间; 20; 60; 20. 混合机; 80; -71; 151; 1.8; 5; 80; 昼间、夜间; 20; 60; 20. 混合机; 80; -61; 148; 1.8; 5; 80; 昼间、夜间; 20; 60; 20. 混合机; 85; -54; 140; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 混合机; 85; -43; 135; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 混合机; 85; -35; 120; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 混合机; 85; -26; 127; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 混合机; 85; -22; 121; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 混合机; 85; -15; 109; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 搅拌机; 85; -71; 141; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 搅拌机; 85; -60; 128; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 搅拌机; 85; -52; 121; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 搅拌机; 85; -45; 116; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 搅拌机; 85; -35; 111; 1.8; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 包装机; 85; -71; 126; 2; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 包装机; 85; -61; 124; 2; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 包装机; 85; -53; 118; 2; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 包装机; 85; -39; 109; 2; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 包装机; 85; -27; 104; 2; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 包装机; 85; -24; 100; 2; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 包装机; 85; -19; 96; 2; 5; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 20. 空压机; 85; -19; 106; 2; 6; 85; 昼间、夜间; 20; 65; 21. 注：本项目坐标原点为E123°38′13.66″，N42°6′39.06″。声源声功率级由设备厂家及建设单位提供。 根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》附录A.2的户外声传播衰减公式及噪声贡献值计算公式，核算厂界噪声贡献值。 - （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： - Lp2=Lp1 -（TL+6） 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL--隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 （3）噪声贡献值计算公式 本项目各设备对厂界的合成贡献值采用以下公式。 式中：Leqg----建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T----用于计算等效声级的时间，s； N----室外声源个数； ti----在T时间内 i 声源工作时间，s； M----等效室外声源个数； tj----在T时间内j声源工作时间，s。 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故只预测厂界的贡献值即可。预测结果见下表。 表41 厂界噪声贡献值预测结果 预测时段; 预测点位; 预测点空间相对位置; 贡献值 （dB（A））; 标准值 （dB（A））; 达标与否. X; Y. 昼间; 东厂界; 26; 39; 29; 65; 达标. 南厂界; -65; 33; 42; 达标. 西厂界; -84; 96; 48; 达标. 北厂界; -7; 103; 42; 达标. 夜间; 东厂界; 26; 39; 29; 55; 达标. 南厂界; -65; 33; 42; 达标. 西厂界; -84; 96; 48; 达标. 北厂界; -7; 103; 42; 达标. 由表41可知，本项目各噪声设备在采取相应的措施后，四个厂界昼间贡献值范围为29~48dB（A），四个厂界夜间贡献值范围为29~48dB（A）。均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求（昼间65dB（A）、夜间55dB（A）），生产噪声对周围环境影响较小。 3.2污染治理设施情况 为有效降低设备噪声以及不合理作业操作产生的瞬时强噪声对项目所在区域声环境造成的不利影响，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，本项目拟采取以下减振降噪措施： （1）合理布局，噪声设备远离厂界，最大限度降低本项目噪声对周边影响； （2）采取声学控制措施，如对声源采用隔振和减振等措施； （3）注意维护各种机械设备的正常运转，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （4）运输车辆采取限速、禁止鸣笛等措施。 由表41分析可知，采取以上措施后，四个厂界的噪声贡献值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。 综上所述，本项目运营后，产生的噪声对周围环境影响较小。 3.3 噪声自行监测 本项目噪声自行监测项目及频次如下： 表42 噪声自行监测项目及频次 监测项目; 监测点位; 监测时段; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 东、南、西、北界; 昼间、夜间; 等效A声级; 1次/季度. 4.固体废物影响分析 本项目固体废物为：废包装袋、不合格废料、除尘灰、职工生活垃圾、废机油、废机油桶。 4.1一般固体废物 废包装袋：废包装袋产生量为12000袋/年，委托市政环卫部门清运。 不合格废料：原料混合搅拌后产生的不合格成品，约160t/a，全部可回用到搅拌工序。 除尘器除尘灰 ：三条生产线筒仓上料工序和包装工序袋式除尘器产生除尘灰量共为31.92t/a，使用收尘袋收集后，可直接全部回到搅拌工序。 生活垃圾：项目职工38人，生活垃圾产生系数按照 0.5kg/p·d 计算，则生活垃圾产生量6.08t/a。经垃圾箱收集后，由当地环卫部门定期清运。 4.2危险废物 废机油、废机油桶：项目生产机械进行保养时产生废机油和废机油桶，产生量约为0.06t/a，属危险废物，危险废物代码为HW08其他废物900-214-08“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，储存在危险废物贮存间，定期委托有资质单位转运处置。 5.地下水、土壤环境影响 5.1地下水、土壤环境污染源 本项目地下水和土壤污染源主要为废机油和化粪池中的生活污水。 5.2地下水、土壤环境污染物类型 （1）废机油属于有机污染物类型。 （2）化粪池中的生活污水属于常规污染物类型。 5.3地下水、土壤环境污染途径 （1）废机油储存不当发生泄漏，随消防废水在储存区地面漫流，渗入地下，对地下水和土壤环境质量产生影响。但本项目废机油全部储存在危险废物贮存间，不具备此地下水和土壤污染途径。 （2）化粪池防渗破裂时，生活污水会渗入地下，造成土壤和地下水污染。 5.4分区防控措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，化粪池为一般防渗区域，根据HJ610-2016相关要求，防腐防渗技术要求满足等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。危险废物贮存间为重点防渗区域，防腐防渗技术要求满足等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。生产车间为和一般固废暂存间为简单防渗区域，一般固废暂存间在生产厂房内，厂区设置一般地面硬化措施。 分区防控措施落实后，正常状态下项目不具备地下水和土壤污染途径，对区域内地下水和土壤影响较小。 6.生态环境影响分析 项目位于铁岭县铁南工业区高新技术产业开发区，属工业园内，不进行生态环境影响专项评价。 7.环境风险影响分析 7.1环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》，本项目危险物质如下： 表43 建设项目风险物质 序号; 危险物质名称; CAS号; 临界量（t）; 最大存在总量（t）. 1; 废机油 （健康危险急性毒性物质）; /; 200; 0.06. 本项目涉及有毒有害和易燃易爆物质未超过临界量。Q=0.0003<1，项目环境风险潜势为I，则环境风险等级为“简单分析”。 7.2风险源分布情况 废机油为危险废物，主要储存于危险废物贮存间。 7.3影响途径分析 7.3.1事故状态下对环境空气的影响 废机油发生泄漏时，泄漏物一部分经质量蒸发途径挥发进入环境空气中；此时，若发生火灾，产生大量燃烧废气，热量将产生更多的泄漏物挥发，污染物随着进入环境空气中，严重影响周围空气质量。 生产设备运行时，尾气处理设备异常将导致废气非正常排放，这会严重影响周围环境空气质量。事故排放量及事故排放对周围环境空气影响程度见营运期环境影响分析章节，风险评价章节不做重复预测评价。 7.3.2事故状态下对地表水的影响 少量泄漏时，事故状态下的事故泄漏物无法漫流出危废间，待后续妥善处理。一旦发生污染物泄漏、燃烧事故，立即启动相应水泵，依托围堰将废水收集，待后续妥善处理。此时，泄露物和消防废水很难泄露出厂区。 7.3.3事故状态下对地下水的影响 废机油少量泄漏时，事故状态下的事故泄漏物无法漫流出危废间，待后续妥善处理。一旦发生污染物泄漏、燃烧事故，立即启动相应水泵，依托围堰将废水收集，待后续妥善处理。此时，泄露物和消防废水很难泄露出厂区。厂区地面进行硬化处理，发生火灾时及时封堵厂区排水口，可杜绝消防废水对地表水影响。 7.4风险管理及减缓风险措施 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。建设方应采取以下环境风险防范措施： 7.4.1选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目选址除考虑交通便利等因素外，还应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求。厂区内设备、储罐与周围建筑物、构筑物、交通线等的距离符合安全部门的规定。 7.4.2风险物质贮运和安全防范措施 在危废间修建防渗围堰，围堰内设置防渗设施，防止意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 7.4.3电气、电讯安全防范措施 厂区设双回路供电系统，确保用电安全。具体设计及施工时各电气设备均根据其特点分别采取防雷接地、保护接地、防静电接地等安全措施，电气线路采用过负荷及短路保护，设置应急照明及诱导照明疏散指示灯，设通讯联络系统，以保证信息得到及时输送、沟通。 7.4.4消防及火灾报警系统 a.厂区严禁烟火，凡禁火区均应设明显标志牌； b.建立严格的安全生产制度，杜绝违规操作； c.大力提高操作人员的素质和技术水平，制订科学、严谨的操作规程，落实岗位责任，减少操作失误； d.耐火：容器、装置、配管支架采用混凝土、水泥或类似耐火材料制作；装置防火：使用阻火器或阻火材料。 7.4.5应急预案 为了确保有效的控制风险，公司在制定各项安全制度的同时，需对各种可能发生的事故制定相对应的应急预案。事故应急预案应包括以下几个方面： a.停电时的应急预案； b.风险物质泄漏时的应急预案； c.发生火灾时的应急预案； d.发生人员中毒时的应急预案； e.发生人员化学烧伤时的应急预案； f.操作中出现严重触电和严重机械伤害时的应急预案； g.操作控制出现异常情况时的应急预案； h.特殊气象条件和自然火灾时的应急预案； 如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： a.应急救援系统的建立和组成； b.应急救援计划的制定； c.应急培训和演习； d.应急救援行动； e.现场清除与净化； f.系统的恢复和善后处理。 综上所述，本项目采用安全可靠的储存、加工设施，但仍存在一定的环境风险，建设单位应加强安全与环境管理，建立健全环境风险防范管理体系，制订突发环境事件应急预案，严格按照相关设计与施工规范配备风险防范设施，严格遵守安全操作规程，在此前提下，本项目营运期环境风险可以接受。 此外，本项目需通过安全部门的相关评价与验收工作。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内 容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉刷石膏原料仓顶排口DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 25m高烟囱排放 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 |
|  | 粉刷石膏包装机 下料口DA001 | 颗粒物 | 3个集尘罩+布袋除尘器 |  |  |
|  | 嵌缝石膏原料仓顶排口DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |  |
|  | 嵌缝石膏包装机 下料口DA001 | 颗粒物 | 2个集尘罩+布袋除尘器 |  |  |
|  | 腻子粉原料仓顶排口DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |  |
|  | 腻子粉包装机 下料口DA001 | 颗粒物 | 3集尘罩+布袋除尘器 |  |  |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 密闭厂房+吸尘机器人定期吸尘 |  | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 | 化学需养量、 氨氮、 悬浮物、 五日生化需氧量、总磷、总氮 | 经过厂区化粪池后进入园区管网，排入辽宁岭南污水处理厂，最终排入万泉河 |  | DB21/1627－2008《辽宁省污水综合排放标准》中表2 |
| 声环境 | 设备噪声 | LEQ | 选用低噪声设备；设备减振基础，建筑隔声 |  | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》执行3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 1、废包装袋、生活垃圾委托市政环卫部门清运。 2、不合格成品全部用于回用搅拌工序。 3、除尘灰成分与原料一致，使用收尘袋收集后，可直接回到搅拌工序。 4、废机油、废机油桶储存在危险废物贮存间，定期委托有资质单位转运处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物贮存间重点防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1. 危废间防渗设施 2. 危废储存区围堰 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立、健全环境保护管理机构和制度。本项目设立一个技术安全环保部门，负责全厂的环境保护工作的组织和领导，直接受总经理领导，并负责对环保设施的操作维护保养和污染物排放情况的监督检查。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家环保政策的要求，用地符合相关规划，本项目在运行过程中污染物排放量较少。如能落实本环评提出的各项污染防治措施，可有效控制污染物对周围环境的污染。从环保角度分析，项目可行。建议建设项目： 1、及时掌握和了解国内外同行业先进的清洁生产工艺，节能减排。 2、提高职工环保、安全意识，确保污染处理设施和设备正常运行，应安排专人管理并定期进行检修。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.396t/a | 0 | 0 | +0.396t/a |
| 废水 | 悬浮物 | 0 | 0 | 0 | 0.2236t/a | 0 | 0 | +0.2236t/a |
|  | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0.2795t/a | 0 | 0 | +0.2795t/a |
|  | 五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0.1118t/a | 0 | 0 | +0.1118t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.02236t/a | 0 | 0 | +0.02236t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.004472 | 0 | 0 | +0.004472 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.02236 | 0 | 0 | +0.02236 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6.08t/a | 0 | 0 | +6.08t/a |
|  | 不合格成品 | 0 | 0 | 0 | 160t/a | 0 | 0 | +160t/a |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 31.92t/a | 0 | 0 | 31.92t/a |
| 危险废物 | 废机油、废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.06t/a | 0 | 0 | +0.06 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①