铁县环审函[2023]031号

关于《年产17000t宠物饲料建设项目环境

影响报告表》的批复

辽宁省壹号佳品生物科技有限公司：

你公司报来的《年产17000t宠物饲料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

项目概况：本项目从事宠物饲料加工，位于铁岭市铁岭县新台子镇八里庄村，本项目租用铁岭金铎科技股份有限公司厂房，其中生产车间、库房、冷库、办公室为闲置厂房，生物质锅炉房、一般固废暂存库、危险废物暂存间为新建厂房，生物质锅炉房新建1台6t/h生物质锅炉。项目占地面积4357.19m2，建筑面积6549.58m2，总投资5000万元，年生产肉骨粉7500t、蒸煮零食3000t、膨化主粮6500t。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1、废气：（1）生物质导热油锅炉燃烧生物质颗粒产生的废气，经SNCR技术处理+旋风除尘器+布袋除尘器处理后（脱硝效率50%，烟尘处理效率99.5%，引风量7990m3/h），经35m高排气筒（DA001）达标外排。（2）膨化主粮生产粉尘，入料口（2个）处设置集气罩（收集效率90%）及1套收料器（脉冲布袋式除尘器，收集效率99%），粉碎机设置1套收料器（旋风式除尘器+布袋式除尘器，收集效率99%）粉尘经除尘设施处理后，车间内无组织达标排放。膨化主粮工序中配料、混合、包装工序设备均封闭，通过气力输送，无粉尘外排口。生产车间内设置原材料区，成品区，无露天料场，粉料下料口采取二次封闭措施，气力输送采用密闭输送通道。（3）肉骨粉包装粉尘，项目肉骨粉包装工序产生的粉尘，工序处设置集气罩（收集效率90%），粉尘经设置的收料器（脉冲布袋式除尘器，收集效率99%）处理后，车间内无组织达标排放。（4）蒸煮零食混合入料产生的粉尘，设置密闭式生产车间，操作员工投料时严格做到轻拿轻放，严禁抛、扔包装袋，自然沉降到地面的粉尘及时清扫，日产日清。（5）生产工序异味，原料冷库内密闭保存，保证肉制品鲜程，缩短物料储存时间，原料与产品不得长期储存，加强原料仓库、生间车间通风并及时清理物料，使用天然提取物除臭剂喷洒加工车间和原料仓库。

2、废水:（1）生活污水及生产废水排入铁岭金铎科技股份有限公司的污水处理站处理达标后经管网排入污水处理厂处理。

3、噪声防治：首选先进的低噪声设备，生产车间四周墙壁设置吸、隔声措施，安装隔声门窗，固定噪声产生设备设置基础减震，风机设置消声措施，泵类设置软连接。厂区设置绿化措施，优化运输路线。

4、固体废物防治：（1）生产线收料器收集的粉尘，收集后回用于生产。（2）废包装袋，收集后暂存于一般固废暂存库内定期外售。（3）生物质锅炉灰渣（袋装）、锅炉除尘器产生的除尘灰（袋装）暂存于锅炉房内固定位置后定期外售综合利用。（4）废布袋，全部由除尘器供应厂家回收。（5）生活垃圾、车间内自然沉降粉尘设置固定垃圾桶/箱集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（6）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（7）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。1次/月。固体废物的出厂以及转移信息。1次/批次）。（8）废导热油，生物质导热油锅炉更换导热油时产生的废导热油，委托有资质单位运输处理，不在厂区暂存。（9）废机油置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度）与废机油桶（桶加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于危废贮存间（不得与非危险废物毗邻并列存放，危废贮存间严禁存放一般固体废物），定期交由有危废处理资质的部门统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。危险废物定期清运处理时，应交由有危险废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施。危废贮存间设置防风、防雨、防晒、防盗等措施。（10）危险废物暂存、危险废物贮存间的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》相关要求执行。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。建立危险废物台账。

5、地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（导热油罐区、润滑油储区/库、危废暂存间）、一般防渗区（一般固废暂存间、生产车间、锅炉房）、简单防渗区（其他区域）设置防渗措施。

6、严格执行《报告表》中环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。

7、编制《突发环境事件应急预案》，并报送县生态环境局备案，定期演练。开展环境风险源排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2023年12月29日