铁县环审函[2024]005号

关于《年产9.8万吨饲料项目环境影响报告表》的批复

辽宁政宏牛倌牧业有限公司 ：

你公司报来的《年产9.8万吨饲料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：辽宁政宏牛倌牧业有限公司成立于2023年6月，位于辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇懿路村，是一家专业从事饲料生产的企业。由于目前饲料行业前景良好，公司拟投资3500万元，租用铁岭联利汽车型钢有限公司和铁岭宝宇冷轧型钢有限公司现有土地及厂房，新建3条饲料加工生产线。本项目投产后，预计年产各种饲料9.8万吨。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1、废气：（1）猪饲料生产工序投料粉尘，设置封闭式生产车间，1#投料口及2#投料口均设集气罩及脉冲布袋除尘器（收集效率75%），粉尘经脉冲除尘器（风量10000m3/h，处理效率99%）处理后，经21m高排气筒（DA001）达标排放。未捕集粉尘车间内自然沉降定期清扫，日产日清。（2）猪饲料生产工序筛分粉尘，筛分工序与投料工序1#共用一套集气罩及脉冲布袋除尘器（收集效率75%），粉尘经脉冲除尘器（风量10000m3/h，处理效率99%）处理后，经21m高排气筒（DA001）达标排放。未捕集粉尘车间内自然沉降定期清扫，日产日清。（3）猪饲料生产工序粉碎+制粒粉尘，项目共设置2台粉碎机，1台制粒机，分别设置脉冲式布袋除尘器（除尘效率为99%），粉碎尾气汇入一根排放管后与2个投料口尾气、制粒尾气共用1根排气筒（DA001）达标排放。（4）猪饲料生产工序包装粉尘，设置封闭式生产车间，包装粉尘在车间无组织自然沉降，定期清扫，日产日清。（5）牛羊饲料生产线投料粉尘，牛羊饲料生产工艺流程有两个投料口3#、4#，工序处设置集气罩（收集效率75%），所有投料口经设置的脉冲除尘器（处理效率99%，风量10000m3/h）处理后，投料和包装两股废气经一根排气筒（DA002）达标排放。未捕集的粉尘，车间内自然沉降，定期清扫，日产日清。（6）牛羊饲料生产工序筛分粉尘，筛分工序与投料工序共用一套集气罩及脉冲布袋除尘器（收集效率75%），粉尘经脉冲除尘器（风量10000m3/h，处理效率99%）处理后，经21m高排气筒（DA002）达标排放。未捕集粉尘车间内自然沉降定期清扫，日产日清。（7）牛羊饲料生产线包装粉尘，设置封闭式生产车间，包装粉尘在车间无组织自然沉降，定期清扫，日产日清。（8）预混料原料投料粉尘，设置封闭式生产车间，预混料投料口5#上方设置集气罩对粉尘进行收集（收集效率75%），粉尘经脉冲除尘器（处理效率99%，风量5000m3/h）处理后，经21m高排气筒达标排放（DA003）。未捕集的粉尘，车间内自然沉降，定期清扫，日产日清。（9）预混料包装粉尘，设置封闭式生产车间，包装粉尘在车间无组织自然沉降，定期清扫，日产日清。（10）生物质锅炉烟尘，生物质锅炉燃烧生物质颗粒产生的烟尘经配置的1套“沙克龙旋风除尘+袋式除尘器+低氮燃烧技术”处理后，经1根30m高排气筒（DA004）进行高空达标排放。（11）酸雾，项目在配置溶液、样品前处理消解和检测化验时会产生极少量废气，项目实验过程均在通风橱中进行（风机风量为2000m3/h），气体由通风橱收集后，通过通风管道引至21m高排气筒(DA005)高空达标排放。（12）豆粕、酒糟恶臭，企业对制粒工序采取喷洒植物除臭剂+活性炭装置吸附恶臭并日产日清，同时在生产车间安装送风、排风系统在屋顶无组织排放；生产过程中产生的恶臭气体能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准限值。

2、废水:生活污水、锅炉总排废水、软化装置废水排入防渗化粪池处理后，经污水管网排入污水处理厂处理。

3、噪声防治：首选先进的低噪声设备，锅炉房、生产车间四周墙壁设置吸、隔声措施，安装隔声门窗，固定噪声产生设备设置基础减震，风机、泵类设置消声措施。

4、固体废物防治：（1）除杂工序产生的杂质、生活垃圾设置固定垃圾桶/箱集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（2）项目废树脂定期更换时由厂家回收利用，厂内不暂存。（3）车间收集粉尘袋装集中收集后暂存于一般固废暂存库内定期外售。（4）生物质灰渣、锅炉布袋除尘器收尘袋装集中收集后暂存于一般固废暂存库内定期外售。（5）原辅材料消包装物，（6）除尘器回收颗粒物，集中收后回用于生产。（7）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（8）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。1次/月。固体废物的出厂以及转移信息。1次/批次）。（9）废机油、化学实验室产生的化验废液置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度）与化验废包装容器、废机油桶（桶加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于危废贮存点（不得与非危险废物毗邻并列存放，危废贮存间严禁存放一般固体废物），定期交由有危废处理资质的部门统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。危险废物定期清运处理时，应交由有危险废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施。危废贮存点设置防风、防雨、防晒、防盗等措施。（10）危险废物暂存、危险废物贮存点的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》相关要求执行。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。建立危险废物台帐。

5、地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（危废贮存间）、一般防渗区（一般固废暂存间、防渗化粪池、生产车间、实验室、库房、锅炉房）、简单防渗区（其他区域）设置防渗措施。

6、严格执行《报告表》中环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。

7、编制《突发环境事件应急预案》，并报送县生态环境局备案，定期演练。开展环境风险源排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年3月25日