铁县环审函[2024]006号

关于《铁岭承熙洗涤有限公司布草洗涤项目环境影响报告表》的批复

铁岭承熙洗涤有限公司：

你公司报来的《铁岭承熙洗涤有限公司布草洗涤项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：铁岭承熙洗涤有限公司成立于2023年10月，位于辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇高新技术开发区东二街68号辽宁恒大重工有限公司内。由于洗涤行业经济前景良好且拥有固定的货源渠道，故铁岭承熙洗涤有限公司租赁利旧生产车间1幢，占地面积3100m2，生产车间内主要建设内容包括洗涤、洗烫清洁布草（床单、被套、枕套、浴巾、毛巾、方巾、地巾等）生产线，配套建设1台4t/h生物质锅炉、1座10t/h污水处理站和1座办公室等，设计生产能力为清洁布草1000t/a。该项目不涉及医疗布草洗涤。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1、废气：（1）锅炉废气，1台4t/h生物质锅炉燃烧生物质颗粒产生的废气（该项目成型燃料专用燃烧设施采取低氮燃烧方式），经“旋风除尘器+布袋除尘器”除尘后（除尘效率99%，引风量14300m3/h），通过 1 根35m 烟囱（DA001）达标排放。（2）污水处理站恶臭，该项目设置一体化地埋式污水处理站，污水处理站区域定期喷洒除臭剂。（3）锅炉灰渣输送及贮存粉尘，本项目生物质锅炉灰渣采取洒水增湿，输送过程采用密闭吨袋包装。（4）项目无组织废气厂界达标排放。

- 废水:（1）洗涤废水、锅炉总排废水、地面清洗废水、软化水制备系统排浓水，经自建污水处理站“调节池+气浮机”（投加PAC混凝剂及PAM絮凝剂）处理后（符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准），经管网排入污水处理厂处理。（2）蒸汽冷凝水回收后再利用。（3）生活污水排入防渗化粪池暂存处理后，经管网排入污水处理厂处理。

3、噪声防治：首选先进的低噪声设备，固定噪声产生设备设置基础减震，风机设置消声措施。厂区设置绿化措施，优化运输路线。

4、固体废物防治：（1）生活垃圾设置固定垃圾桶/箱，集中收集后委托由环卫部门定期清运处理。（2）废包装废物，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售综合利用。（3）废布袋，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售综合利用。（4）锅炉灰渣（袋装）、除尘器收尘集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。（5）废反渗透膜，定期更换时由更换企业回收，不在厂区暂存。（6）污水处理站污泥定期清理时，委托有资质的部门进行及时清运处理。（7）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（8）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。1次/月。固体废物的出厂以及转移信息。1次/批次）。

5、地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（污水处理站）、一般防渗区（除重点防渗区及简单防渗区外其他区域）、简单防渗区（办公室、财务室等）设置防渗措施。

6、严格执行《报告表》中环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。

7、编制《突发环境事件应急预案》，并报送县生态环境局备案，定期演练。开展环境风险源排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年3月25日