铁县环审函[2024]008号

关于《铁岭盛泰牧业饲料有限公司扩建项目

环境影响报告表》的批复

铁岭盛泰牧业饲料有限公司：

你公司报来的《铁岭盛泰牧业饲料有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：铁岭盛泰牧业饲料有限公司位于铁岭市铁岭县凡河镇红光村。铁岭盛泰牧业饲料有限公司是以研发生产、销售饲料为主的现代化饲料企业。占地面积7800m2，主要从事饲料生产及销售工作。由于饲料产业发展前景良好，公司为扩大生产规模，提高产品生产质量，本项目拟投资180万元，在现有项目占地范围内建设一个办公楼和1个3t/h生物质蒸汽锅炉房（用于饲料成粒），年工作时长由原来的年工作330天改成年工作300天，日工作时长由8小时工作制改为两班倒16小时工作制，项目建成后饲料年产量由5.6万吨增加至9万吨。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1.废气：（1）生产过程中投料、配料工序产生的废气，投料、配料工序产生废气经集气罩收集后进入袋式除尘器降尘，经过除尘器处理后的颗粒物经除尘器排放口无组织达标排放。（2）生产过程中筛分工序、粉碎工序、混合工序、烘干制粒、冷却工序、包装工序产生的废气，经各个工序处设置集气罩（5套）收集后（收集效率85%）通过脉冲布袋除尘器（除尘效率99%）除尘后，汇总至1根15m高排气筒（DA002）高空达标排放。（3）生物质蒸汽锅炉燃烧生物质颗粒产生的废气，锅炉采用低氮燃烧技术，废气经“旋风除尘器+袋式除尘器”除尘后（除尘效率99%），经30米高排气筒（DA001）高空达标排放。（4）生产工序产生的恶臭加强车间通风换气，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准。（5）生物质上料和锅炉除灰渣过程产生的粉尘，在上料和除渣过程中选用雾炮机类的环保设备保持空气中湿度抑尘的控制措施，降低粉尘无组织排放浓度。

2.废水:（1）生活污水排入防渗化粪池暂存处理后，定期委托清掏。（2）锅炉总排废水，锅炉总排废水（锅炉废水+软化废水）排入沉淀池内用于厂区洒水抑尘及锅炉生物质灰渣冲渣。

3.噪声防治：首选先进的低噪声设备，生产车间、锅炉房设置四周墙壁设置吸/隔声措施、固定噪声产生设备设置基础减震，风机、泵类设置消声措施。厂区设置绿化措施，优化运输路线。夜间不生产。

4.固体废物防治：（1）生活垃圾设置固定垃圾桶/箱，集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（2）筛分工序杂质，在筛分过程中产生的杂质（泥块、石块、麻袋片）分类收集后运送至垃圾中转站处理。（3）生产工序脉冲除尘器收集的除尘灰，集中收集后全部回用于生产。（4）生物质蒸汽锅炉产生的灰渣及除尘收集飞灰（袋装），集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售综合利用。（5）废包装袋，集中收集后暂存于一般固废暂存间内，外售于废品回收站。（6）软化水装置产生的废离子交换树脂定期更换，暂存于一般固废间，交由厂家回收处理；（7）废布袋，除尘器布袋更换时，由厂家回收，厂区不暂存。（8）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（9）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息（1次/月）。固体废物的出厂以及转移信息（1次/批次）。（10）废机油置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度）与废机油桶（桶加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于危废贮存点（不得与非危险废物毗邻并列存放，危废贮存间严禁存放一般固体废物），定期交由有危废处理资质的部门统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。危险废物定期清运处理时，应交由有危险废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施。危废贮存点设置防风、防雨、防晒、防盗等措施。（11）危险废物暂存、危险废物贮存间的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》及其修改单的相关要求执行。排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。建立危险废物台帐。

5.地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（危险废物暂存点、维修间）、一般防渗区（化粪池、沉淀池、生产车间、原料库、成品库、预混料车间、消防泵房、锅炉房、一般固废间）、简单防渗区（其他区域）设置防渗措施。

6.严格执行《报告表》中环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实环境风险防范措施,做好应急物资储备,按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案。定期进行应急培训和演练,有效防范和应对环境风险.严格落实环保设施安全生产工作要求,健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度,委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计,并定期做好环保设备设施安全风险隐患排查及风险防范检查，建立风险源档案、环境应急处置预警系统。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2024年4月29日