铁县环审函[2025]002号

关于《铁岭华泰精神卫生医院建设项目环境影响报告表》的批复

铁岭华泰精神卫生医院：

你公司报来的《铁岭华泰精神卫生医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。《报告表》编制符合《环评法》及相关环评技术导则要求，选用环境质量评价标准和污染物排放标准正确，我局原则同意《报告表》内容，你公司必须认真按以下审批意见落实：

一、项目概况：铁岭华泰精神卫生医院位于辽宁省铁岭市铁岭县嘉陵江路30号，是一家收治精神病患者住院护理治疗的医疗机构，实行24小时监护，医院开放床位140张。项目投资500万元,医护人员数量：35人,工作制度365d/a，三班制24h/d。

二、必须按《报告表》要求组织污染防治设施建设，保证污染防治设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投入使用。

三、加强环保设施建设及运营期日常管理：

1.废气：（1）食堂油烟,食堂油烟经油烟净化收集处理后（净化器效率60%，排风风量为3500m3/h）,经专用烟道引至楼顶达标排放（烟道设置防腐措施）。（2）污水处理站废气,污水处理加盖，定期喷洒除臭剂。(3)1台3t/h生物质锅炉燃烧生物质颗粒产生的废气，锅炉采用低氮燃烧技术，废气经旋风除法器+布袋除尘器处理后（处理效率99%，引风量5500m3/h）通过1根30m高排气筒（DA001）达标排放。（4）项目无组织废气厂界达标排放。

2.废水：项目食堂废水（经隔油池处理后）、生活废水与医疗废水一同排入防渗化粪池暂存处理后（冲厕污水必须经过化粪池沉淀经管网收集后，经格栅除去大颗粒悬浮物及其他杂质后进入调节池），排入污水处理站处理后（“A2/O（厌氧+缺氧+好氧+沉淀）+二氧化氯消毒”），经市政管网排入污水处理厂处理。

3.噪声防治：首选先进的低噪声设备，锅炉房四周墙壁设置吸/隔声措施，固定噪声产生设备设置基础减震，风机、泵类设置消声措施。

4.固体废物防治：（1）废布袋,布袋除尘器定期更换时，废布袋由厂家回收处置。(2)锅炉炉渣及布袋除尘器除尘灰,袋装集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（3）生活垃圾设置固定垃圾桶/箱，集中收集后委托环卫部门统一清运处理。（4）未沾染药品的废包装物（一般固废），集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售。（5）餐饮垃圾、隔油池废油脂、油烟净化装置产生的废油脂置于专用容器内，委托有资质的部门定期清运处理，签定相关协议，保留相关单据。（6）本项目一般固体废物应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置贮存场所，贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严禁乱堆乱放和随便倾倒，一般固废在运输过程中要防止散落地面。排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。（7）建立一般固废台账（记录固体废物的基础信息及流向信息，1次/年，变化时及时变更。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。1次/月。固体废物的出厂以及转移信息。1次/批次)。（8）栅渣、污水处理站污泥，定期清理时，委托有资质的部门进行清运处理，院区不暂存，签定相关协议，保留相关单据。（9）医疗废物置于专用容器内（密闭，包装容器应达到相应强度，桶类加盖，桶底加垫）分类（禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物）暂存于医疗废物暂存间内（不得与非危险废物毗邻并列存放，医废暂存间严禁存放一般固体废物），定期交由有医疗废物处理资质的部门统一清运处置（项目运营期产生危险废物时，应向环境主管部门进行申报备案。医疗废物定期清运处理时，应交由有医疗废物清运处理资质的单位进行清运处理并签订危废处理协议，保留相关来往单据）。医疗废物容器和包装物以及医疗废物贮存设施、场所应按规定设置识别标志。（10）医废暂存间的选址、防渗、管理措施和委托有资质处置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设并执行，做好防渗、防雨、防晒、防风等措施，满足《危险废物识别标志设置技术规范》（GB1276-2022）、《危险废物转移管理办法》（环保部令第23号）要求。

5.地下水及土壤污染防治措施：严格按照《报告表》中要求对重点防渗区（污水处理站、医疗废物暂存间）、一般防渗区（病区、办公区、锅炉房等区域）、简单防渗区（其它区域）设置防渗措施。

6.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

四、建设项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。未取得排污许可证之前，不得排放污染物。建设项目申领排污许可证后（重点管理级别、简化管理级别），按照相关要求在全国排污许可证管理信息平台填报年度和季度执行报告（登记管理级别的无需填报）。

五、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

六、项目建成后，未经验收的或验收不合格的企业，擅自运营，环保部门将根据相关环保法律、法规依法进行处罚。

七、项目应严格按照《报告表》所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述因素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评文件。

铁岭市生态环境局铁岭县分局

2025年1月23日