附件3

粪污收集设施建设要求

（1）场内建雨污分流设施，污水应采用暗沟或暗管输送。暗沟应密闭，污水沟上部边缘应高于周围地面，防止雨水倒灌。

（2）固体畜禽粪便收集贮存设施要求“防雨、防渗、防溢流”，采用地上式或半地下式、上有彩钢雨棚、四面防溢墙，一面墙体留有进出口（位置可自行调节），屋脊高5.5m，房檐高3.5m，基础为浆砌石500mm，墙体240mm,高1m以上,2.5m以下，立砖水泥抹面或混凝土地面压实，作好防水层，采用立砖水泥抹面或混凝土硬化。

（3）液体粪污贮存池要求“防雨、防渗、防溢流”，池深＜4米，上口高于地面30厘米以上（防雨水流入），建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构（或砖砌+防渗膜抹面），有溢流管道、雨水导流渠。液体粪污贮存池设施容积不低于3个月。